住宅改修Ｑ＆Ａ

平成２３年１１月１５日

南あわじ市福祉部長寿福祉課介護保険係

目次

- 手すりの取付け											･･･3

- Ｑ１．手すりの形状

- Ｑ２．マグネット式の手すりの取付け	　　　･･･3

- Ｑ３．ねじを使用しない手すりの取付け		･･･3

- Ｑ４．埋め込み式の手すりの取付け　　　　・・・4

- Ｑ５．居室内の手すりの取付け					･･･4

- Ｑ６．階段への手すりの取付け　					･･･4

- Ｑ７．老朽化した手すりの交換　					･･･4

- Ｑ８．手すりの付け替え　								･･･5

- Ｑ９．手すりの取付けの下地補強工事　		･･･5

- Ｑ10．屋外にある便所への手すりの取付け･･･5

- Ｑ11．公道に沿った手すりの取付け　		･･･5

- 段差の解消　　　											･･･6

- Ｑ12．ベランダから居室への段差解消　	･･･6

- Ｑ13．掃出し窓等へのスロープの設置		･･･6

- Ｑ14．土間に板を張る段差解消					･･･6

- Ｑ15．上がり框の段差解消							･･･7

- Ｑ16．透かし階段に蹴り込み板を取付ける工事･･7

- Ｑ17．ホーム用エレベーター及び階段昇降機の設置･･･7

- Ｑ18．手動による昇降機の設置					･･･7

- Ｑ19．昇降機設置に伴う犬走りの撤去		･･･8

- Ｑ20．スロープ設置に伴う床の解体工事	･･･8

- Ｑ21．スロープ設置に付帯する工事			･･･8

- Ｑ22．ユニットバス工事による浴室の段差解消･･･8

- Ｑ23．浴槽を下げることによる段差解消		･･･9

- Ｑ24．脱衣室の床上げによる段差解消		･･･9

- Ｑ25．浴槽の取替え									･･･9

- Ｑ26．浴槽すのこの設置								･･･9

- Ｑ27．浴室の段差解消に付帯する工事	 ･･･10

- Ｑ28．トイレ出入り口段差解消に伴う付帯工事･･･10

- Ｑ29．屋外にある風呂やトイレの工事		　･･･10

- Ｑ30．庭に通路を新設する工事				　･･･10

- Ｑ31．母屋と離れの間の渡り廊下の工事①･11

- Ｑ32．母屋と離れの間の渡り廊下の工事②･11

- Ｑ33．玄関から道路までの段差解消、手すりの取付･11

- Ｑ34．玄関から道路までの段差解消		　･･･11

- 床又は通路面の材料の変更　				　･･･12

- Ｑ35．通路面の材料の変更①　			　	　･･･12

- Ｑ36．通路面の材料の変更②				　･･･12

- Ｑ37．滑り防止のための床面の加工　　　･･･12

- Ｑ38．転倒防止のゴム材の床への貼り付け･13

- Ｑ39．滑り止めゴムの取付け					　･･･13

- Ｑ40．階段の滑り止めシートの貼り付け	　･･･13

- Ｑ41．浴槽内滑り止めマットの取付け		　･･･13

- Ｑ42．浴室内滑り止めマットの設置　		　･･･14

- Ｑ43．設置工事を伴わない滑り止めのための床材･･14

- Ｑ44．傷んだ床の張り替え						　･･･14

- Ｑ45．移動の円滑化のための洗面台の移設･･･14

- 引き戸等への扉の取替え　					　･･･15

- Ｑ46．重い引き戸の取替え　					　･･･15

- Ｑ47．右開きから左開きへの扉の取替え　・・15

- Ｑ48．扉の幅、位置を変える工事 			　･･･16

- Ｑ49．居室の壁を扉にする工事①			　･･･16

- Ｑ50．居室の壁を扉にする工事②			　･･･16

- Ｑ51．ドアの取り外しに付いて	　				　･･･16

- Ｑ52．トイレ内の扉の撤去						　･･･16

- Ｑ53．段差解消に伴う扉の取替え			　･･･17

- Ｑ54．ドアノブ変更に伴う扉の取替え		　･･･17

- Ｑ55．扉の取替えに付帯する工事			　･･･17

- Ｑ56．門扉の取替え　								　･･･17

- Ｑ57．処分費用の取り扱い　　				　･･･17

- 洋式便器等への便器の取替え　			　･･･18

- Ｑ58．小便器から小便器への取替え　	　･･･18

- Ｑ59．和式便器への便器の取替え		　･･･18

- Ｑ60．足で水洗できる便器への取替え	　･･･19

- Ｑ61．洋式便器の高さを上げる工事	　	　･･･19

- Ｑ62．洋式便器から高さの高い洋式便器への取替　･･･19

- Ｑ63．洋式便器の向きを変える工事①	　･･･19

- Ｑ64．洋式便器の向きを変える工事②	　･･･20

- Ｑ65．押入れをトイレに改造する工事	　	　･･･20

- Ｑ66．居室をトイレに改造する工事①	　･･･20

- Ｑ67．居室をトイレに改造する工事②　	　･･･20

- Ｑ68．居室をトイレに改造する工事③	　･･･21

- Ｑ69．ユニットトイレの取り扱い				　･･･21

- Ｑ70．トイレの移設									　･･･21

- Ｑ71．背もたれ付きトイレガードの設置	　･･･21

- Ｑ72．洗浄機能付きの洋式便器等への取替え・・・22

- Ｑ73．洗浄機能のみの付加					　･･･22

- Ｑ74．ウォシュレット機能の付加				　･･･22

- Ｑ75．和式便器の上に置く腰掛式便座	　･･･22

- Ｑ76．仮設トイレの設置費用					　･･･23

- Ｑ77．トイレの壁を撤去する工事			　･･･23

- Ｑ78．便器の取替えに伴う給排水設備工事･23

- Ｑ79．小便器の洋式便器への取替えに伴う配管工事・23

- Ｑ80．トイレの改修に伴う壁や天井の工事について･･･24

- Ｑ81．洗浄機能付き便器への取替に係る電気工事費･･24

- 支給申請書類関係　　							　･･･25

- Ｑ82．「領収書」の氏名①						　･･･25

- Ｑ83．「領収書」の氏名②						　･･･25

- Ｑ84．「領収書」										　･･･25

- Ｑ85．「住宅改修が必要な理由書」		　･･･26

- Ｑ86．「写真」の現像費用						　･･･26

- Ｑ87．「写真」①　　　　								　･･･26

- Ｑ88．「写真」②										　･･･27

- Ｑ89．「工事費内訳書」							　･･･27

- Ｑ90．「住宅所有者の承諾書」				　･･･27

- その他　　												　･･･28

- Ｑ91．改修中に被保険者が死亡した場合①･･28

- Ｑ92．改修中に被保険者が死亡した場合②･･28

- Ｑ93．改修中に被保険者が死亡した場合③･･･28

- Ｑ94．着工後に被保険者が入院した場合･･･28

- Ｑ95．改修中に非該当認定となった場合･･･29

- Ｑ96．一時的に身を寄せている住宅の改修･29

- Ｑ97．住民票を残したまま他市に居住している被保険者･29

- Ｑ98．改修後転出した場合の申請の取扱い･29

- Ｑ99．転入前の住宅改修の請求先		　･･･30

- Ｑ100．施設入所者の自宅の改修			　･･･30

- Ｑ101．グループホーム利用者の一時帰宅のための改修・30

- Ｑ102．グループホームにおける住宅改修	　･･･30

- Ｑ103．ケアハウスにおける住宅改修		　･･･31

- Ｑ104．入院中の支給申請						　･･･31

- Ｑ105．賃貸住宅の共有部分の改修①	　･･･32

- Ｑ106．賃貸住宅の共有部分の改修②	　･･･32

- Ｑ107．賃貸住宅退去時の原状回復のための費用･32

- Ｑ108．家族等が改修を行った場合①	　･･･33

- Ｑ109．家族等が改修を行った場合②	　･･･33

- Ｑ110．新築時の工事①							　･･･33

- Ｑ111．新築時の工事②							　･･･33

- Ｑ112．２軒の家の改修							　･･･34

- Ｑ113．同一世帯に2人の被保険者がいる場合　･･･34

- Ｑ114．申請の時効起算日						　･･･34

- Ｑ115．支給額算定の例外に係る取り扱い･･･34

# ○支給限度額リセットについて						　･･･35

# ○住宅改修をするにあたって						　･･･35

    - 手すりの取付け

住宅改修告示第１号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

なお、貸与告示第７項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

(最終改正　平成21年3月13日老計発第0313002号　老振発第0313004号老老発第0313004号）

- Ｑ．１【手すりの形状】

手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型（棚状のもの）もあるが、住宅改修の支給対象となるか。

Ａ．支給対象となる。

高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。

- Ｑ．２【マグネット式の手すりの取付け】

マグネット式の手すりについて、マグネット式であっても、ユニットバス等についてはビスが効かない、接着剤でははがれやすい、接着度はビス等と遜色ないかそれ以上であるといったことが専門的な意見としてある場合、工事を伴わないものでも支給対象としてよいか。付け外しや位置替えが簡単にできる（再度の工事を要しない）ようなものであれば、住宅改修と認めることは難しいと考えるがいかがか。

Ａ．安全耐荷重が確認されれば支給対象とする。

なお、一般的に安全耐荷重が確認されるものは取り外しが容易でないと考えられる。

- Ｑ．３【ねじを使用しない手すりの取付け】

住宅改修における手すりの取付けには、ねじで止めることが必要とあるが、特許を取得した固定剤（エポキシ剤）による取付けは住宅改修の対象となるか。

Ａ．対象となる。

Ｑ．４【埋め込み式の手すりの取付け】

手すりの取付けを希望するが、車椅子の使用も必要である。廊下の幅は１メートル程度のため、従来の金具を使用した取付けでは手すりが１０センチ程の出っ張りとなり、車椅子での走行が困難となる。そこで、壁に手すり取付け用の溝を作り、手すりを埋め込む形で設置する工法は、「住宅改修に付帯して必要な改修」とみなしてよいか。

Ａ．この場合は、支給対象としてもやむを得ないと考える。

- Ｑ．５【居室内の手すりの取付け】

手すりの取付けとは、「廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とする」とあるが、居室内において立ち上がり動作困難な場合や移動動作に使用するため、柱と柱を利用したり壁を利用したりして手すりを取付けることは支給対象となるか。

Ａ．居室内であっても「手すりの取付け」として支給対象とする。

- Ｑ．６【階段への手すりの取付け】

「手すりの取付け」の廊下、便所、浴室、玄関等には階段も含まれると考えてよいか。

Ａ．階段も「手すりの取付け」の対象とする。

なお、居室が２階にある場合は、居室を１階に移すことはできないかどうかも検討すること。

- Ｑ．７【老朽化した手すりの交換】

介護保険施工前に設置した手すりが老朽化したことから、その手すりを撤去し、手すりを設置する場合は支給対象となるか。

Ａ．単に老朽化したとの理由であれば認められない。

- Ｑ．８【手すりの付け替え】

介護保険制度施行前に設置した手すりの設置位置が、要介護者の心身の状況から見て現状では不適切であるため付け替える場合は、要介護者の自立支援、介護者の負担減の観点から、手すりの取付け及び古い手すりの取り外し費用も付帯工事として給付対象となると考えるがいかがか。

Ａ．単に老朽化したとの理由であれば認められないが、この場合は対象となる。

- Ｑ．９【手すりの取付けの下地補強工事】

手すりの取付けの下地補強の際、張替えの必要になったクロスの費用は対象となるか。

Ａ．下地補強した部分のみのクロスに係る費用は対象として差し支えないと考えるが、下地補強に伴って壁全体のクロスを張り替えたのであれば、クロスの費用は対象外とする。

- Ｑ．10【屋外にある便所への手すりの取付け】

農家などに見られる「屋外からのみ利用できる便所」内への手すりの取付けは、対象となるか。なお、この便所は居宅と一体的に建築されており、居室内にも便所は別にある。しかし、要介護度の軽い被保険者がリハビリを兼ねて農作業等する際、屋外のこの便所をよく利用している。この場合、屋内・屋外両方の便所とも同時に手すりの取付けとして対象としてよいか。

Ａ．利用者の状態を勘案して、適当と判断できれば支給対象となる。

Ｑ．11【公道に沿った手すりの取付け】

要介護者が外出するには、公道に面した玄関を出て、敷地内のシルバーカーの駐輪場所まで移動する必要がある。この場合、「外出の機会を増やす」目的で道路に沿った敷地内（建物と公道との間の狭い敷地部分）に手すりを設置することは可能か。

Ａ．道路関連法令に抵触しなければ支給対象となる。

屋外での改修をする場合は、次の３つの要件を満たしていなければならない。

①敷地内であること

②他の人が通らないこと

③敷地内であって、所有者が他人である場合は同意書が必要

- ２．【段差の解消】

住宅改修告示第２号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。

ただし、貸与告示第８項に掲げる「スロープ」又は購入告示第３項５号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれる。

また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。(最終改正　平成21年3月13日老計発第0313002号　老振発第0313004号老老発第0313004号）

- Ｑ．１２【ベランダから居室への段差解消】

要支援の認定を受けている一人暮らしの人が、洗濯物を干す等のためベランダから出入りをする必要があるとき、ベランダと部屋の段差解消を住宅改修と認めてよいか。

Ａ．ベランダと部屋間の段差解消も、移動という基本動作を支援するためのものであるので、支給対象とする。

- Ｑ．１３【掃出し窓等へのスロープの設置】

居室から屋外に出るため、玄関ではなく、縁側や掃き出し窓にスロープを設置する工事は対象となるか。また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となるか。

Ａ．玄関にスロープを設置する場合と同様に、縁側や掃出し窓へのスロープ設置は対象となる。スロープから先の道路までの通路の設置は、既に通路がある場合は「通路面の材料の変更」又は「段差の解消」として対象となるが、元々通路が無い場合は、新設となるため対象外となる。

- Ｑ．１４【土間に板を張る段差解消】

同一建物内で居室から便所の間に土間があり、移動の妨げとなっている場合、この土間に板を張って通路を確保する工事は床段差の解消として保険給付の対象となるか。

Ａ．「段差の解消」として支給対象になる。

Ｑ．１５【上がり框の段差解消】

上がり框の段差緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を２段にしたりする工事は対象となるか。

Ａ．式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外。式台を設置した場合は、金具等で固定されていることが分かる写真の提出が必要となる。

上がり框を２段にする工事は、床段差の解消として対象となる。

- Ｑ．１６【透かし階段に蹴り込み板を取付ける工事】

透かし階段に蹴り込み板を取付ける工事は、高齢者の階段での転倒防止には有効な手段であると考えられる。「段差の解消」にも「床又は通路面の材料の変更」にも該当しないと思われるが、支給対象となるか。

Ａ．住宅改修の種目に該当しないため対象外とする。

- Ｑ．１７【ホーム用エレベーター及び階段昇降機の設置】

ホーム用エレベーター及び階段昇降機の設置については、住宅改修に該当しないと考えられるが、対象外としてよいか。

また、階段昇降機は取付け工事を伴うため、福祉用具貸与種目である移動用リフトとしても該当しないと考えてよいか。

Ａ．対象外とする。

- Ｑ．１８【手動による昇降機等の設置】

昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器は除かれるとあるが、手動による場合はどうか。

Ａ．手動であってもこれらの設置工事は対象外とする。

Ｑ．１９【昇降機設置に伴う犬走りの撤去】

掃出し窓の下に居室への出入りを容易にするため昇降機設置を検討しているが、現在あるコンクリート製の犬走りが邪魔になるため、その撤去が必要となる。撤去に要する費用は、床段差を解消するために必要な住宅改修として給付対象になるか。

Ａ．対象外とする。昇降機の設置は住宅改修の対象外であることから、犬走りの撤去工事は付帯する工事とは考えられない。

- Ｑ．２０【スロープ設置に伴う床の解体工事】

玄関の段差解消を行うため、スロープを設置する際、もともとある床を解体する費用は対象としてよいか。

Ａ．スロープの設置工事に付帯するものと考え、支給対象となる。

- Ｑ．２１【スロープ設置に付帯する工事】

付帯工事として、以下は支給対象となるか。

①新しいスロープ設置のため既存のスロープ、周りのブロック、犬走り等を撤去する費用

②それらを撤去した際に出たガラを処分するため、運搬車への積み込み及び運搬に係る費用、ガラの捨て場代にかかる費用

③工事全般にかかる諸材の運搬や片付けの費用

Ａ．既存のスロープが古くなったというだけでは、支給の対象とはならない。

利用者の身体的変化が生じ、それに伴い既存のスロープでは対応できない場合に、既存のスロープを壊して、なおかつ新たにスロープを設置する必要があるのであれば、これらの費用も支給対象となる。

- Ｑ．２２【ユニットバス工事による浴室の段差解消】

浴室の改修について、段差の解消や手すりの取付け等のため、従来ある浴室を改修するのではなく、ユニットバス（壁、床、天井、浴槽が一体のもの）として丸ごと取り替える場合、対象となるか。

Ａ．個々の工事費用を按分し、その部分の改修費が算定できれば、対象としてよい。

- Ｑ．２３【浴槽を下げることによる段差解消】

浴槽に入りやすくするため、床を上げるのではなく、（床レベルはそのままで）浴槽を下げることも認めてよいか。

Ａ．対象とする。

- Ｑ．２４【脱衣室の床上げによる段差解消】

浴室よりも脱衣室の床の方が低い場合、脱衣室の床上げは対象としてよいか。

Ａ．身体理由によっては必要と認められた場合に段差解消になると考え、対象とする。

- Ｑ．２５【浴槽の取替え】

高齢者が自立して入浴または介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状（深さ、縁の高さ等）を適切なものとするために行う浴槽の取替えも「段差の解消」として住宅改修の支給対象としてよいか。

Ａ．浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。

- Ｑ．２６【浴室用すのこの設置】

床段差を解消するため浴室用にすのこを製作し、設置する場合は支給対象となるか。

Ａ．対象外。

浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の「浴室内すのこ」（浴室内に置いて浴室の床の段差解消ができるものに限る）に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となるが、指定事業所で購入した場合に限る。

Ｑ．２７【浴室の段差解消に付帯する工事】

脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①～③の工事について、住宅改修の「段差解消に伴う付帯工事」として取り扱うこととしてよいか。

①水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったため、蛇口位置を変更する。

②浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の、浴槽をかさ上げするなどの工事。

③②の場合、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合、浴槽の改修または取替えの工事。

Ａ．いずれも対象となる。

## Ｑ．２８【トイレ出入り口の段差解消に伴う付帯工事】

トイレ出入り口等の沓ずり(敷居)を撤去する段差解消工事を行った場合、扉と床との間に隙間が生じるが、この隙間をなくすためにドアの一部を補修する（継ぎ足し）費用は住宅改修の付帯工事として認められるか。

例えば、この段差解消工事に併せて扉を引き戸に変更する場合は「引き戸等への扉の取替え」として給付の対象となるが、住宅の形状により引き戸への変更が不可能である場合、既存の扉を利用した補修工事を認めることが適当であると思われる。

Ａ．付帯工事として支給可能である。

- Ｑ．２９【屋外にある風呂やトイレの工事】

風呂やトイレが屋外にある場合、そこまでの段差解消や手すりの設置は対象となるか。

Ａ．風呂、トイレが屋外にある家であれば、対象とする。

- Ｑ．３０【庭に通路を新設する工事】

下肢筋力低下のため、玄関から道路に至る既存の通路の傾斜がきつく感じるようになり、通行が困難になってきた。玄関から庭を横切って道路に至る傾斜の緩やかな通路を新設する工事は対象となるか。

Ａ．通路の新設は対象外。なお、通路の傾斜は一般的には段差とは言えないものと考えられる。

- Ｑ．３１【母屋と離れの間の渡り廊下の工事①】

母屋と風呂場のある離れが屋根でつながっている場合、２つの建物の間に渡り廊下と手すりを設置する工事（屋根はつながっているため新設しない）は、住宅改修の段差解消及び手すりの取付けとして対象となるか。

Ａ．対象となる。この場合の渡り廊下の設置は床段差の解消と考えられる。

- Ｑ．３２【母屋と離れの間の渡り廊下の工事②】

母屋と風呂場のある離れが軒を隔てて隣接している場合、２つの建物の間に屋根と渡り廊下と手すりを設置する工事は、住宅改修の段差解消および手すりの取付け並びにこれらに付帯する工事として対象となるか。

Ａ．①屋根　　・・・付帯工事とは言えないので対象外。側壁も対象外とする。

②渡り廊下・・・「段差の解消」に当たるのであれば対象となる。

③手すり　・・・対象となる

- Ｑ．３３【玄関から道路までの段差解消、手すりの取付け】

玄関から道路までの通路の段差解消や手すりの設置は、支給対象となるか。

Ａ．対象となる。対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等である。

- Ｑ．３４【玄関から道路までの段差解消】

玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は、対象となるか。

Ａ．玄関の上がり框への式台の設置等と同様に、「段差の解消」として支給対象となる。

# ３．「滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」

住宅改修告示第３号に掲げる「滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的には、居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

(最終改正　平成21年3月13日老計発第0313002号　老振発第0313004号老老発第0313004号）

- Ｑ．３５【通路面の材料の変更①】

通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられるか。また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか。

Ａ．たとえば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装等が考えられる。路盤の整備は付帯工事として差し支えない。

- Ｑ．３６【通路面の材料の変更②】

通路面について、滑り防止を図るための舗装材への加工（溝をつけるなど）や移動の円滑化のための加工（土舗装の転圧など）は、対象となるか。

Ａ．「通路面の材料の変更」として対象となる。

- Ｑ．３７【滑り防止のための床面の加工】

滑り防止を図るための床材の表面の加工（溝をつけるなど）は、住宅改修の対象となるか。

また、階段にノンスリップを付けたり、カーペットを貼り付けたりする場合はどうか。

Ａ．ノンスリップは対象となるが、本来そのまま敷くだけのカーペットを貼り付けて固定しても対象とならない。　なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。

Ｑ．３８【転倒防止のゴム材の床への貼り付け】

転倒防止のためゴム製の床材を廊下に貼り付けた場合、対象となるか。

Ａ．強力な接着剤等で貼り付けるのであれば対象となる。

- Ｑ．３９【滑り止めゴムの取付け】

階段に滑り止めのゴムを付けることは対象となるか。

Ａ．「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」にあたり、対象となる。

- Ｑ．４０【階段の滑り止めシートの貼り付け】

被保険者は下肢筋力低下のため階段からの転落予防の目的で階段に手すりの設置と階段の段鼻（踏面の先端）に滑り止めシートを貼り付けた。階段横に手すりを取付ける工事は住宅改修の対象と考えられるが、滑り止めシートは支給対象となるか。なお、被保険者の寝室は２階にあり、階段の上り下りは日常生活を送る上で必要不可欠である。

Ａ．床材の変更に関しては、設置のために接着等の工事を伴うものであれば、支給対象とする。ただし、浴室の滑り止めマットのように本来そのまま敷くだけのものについては、接着剤等により固定しても対象とならない。

- Ｑ．４１【浴槽内滑り止めマットの取付け】

浴槽内の固定式滑り止めマットは、住宅改修の対象と考えるが、清掃等の利便性を考え、マットを固定せず取り外し可能な状態にした場合でも対象となるか。

Ａ．浴槽の滑り止めマットについては、固定してもしなくても住宅改修の対象にならない。なお、段差解消のための「浴槽内すのこ」に滑り止め機能が付いているのであれば、福祉用具購入の対象になる。

Ｑ．４２【浴室内滑り止めマットの設置】

滑り止め機能を有するマットを浴室内に敷くことは、「床材の変更」になるか。

Ａ．浴室の滑り止めマットについては、固定してもしなくても住宅改修の対象にならない。福祉用具購入の対象にもならないが、滑り止めマットではなく、段差解消のための「浴室内すのこ」に滑り止め機能が付いているのであれば、福祉用具購入の対象になる場合もある。

Ｑ．４３【設置工事を伴わない滑り止めのための床材】

工事や取付け作業を要さず（床への張り付けや釘止めも不要）、床に置くだけの厚さ数ミリの滑り止め用床材については、対象にならないか。

Ａ．床に置くだけであれば、住宅改修にも福祉用具の購入にも該当しない。

Ｑ．４４【傷んだ床の張り替え】

車椅子の通行により傷んだ廊下の床材を取り替えることについても「移動の円滑化」として住宅改修の対象としてよいか。

Ａ．老朽化や物理的、化学的な磨耗、消耗を理由とするのであれば対象外とする。

- Ｑ．４５【移動の円滑のための洗面台の移設】

車椅子での移動を円滑にするため、廊下に設置されていた洗面台を別の場所に移動する工事は対象となるか。

Ａ．住宅改修告示の項目に無いことから、支給対象とならない。

- ４．【引き戸等への扉の取替え】

住宅改修告示第４号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。

ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

なお、従来、「引き戸等への扉の取替え」は扉位置の変更等を含め扉の取替えとされていたが、引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用がかからない場合もあるので、その場合に限り「引き戸等への扉の取替え」に含まれ、給付対象となる。

(最終改正　平成21年3月13日老計発第0313002号　老振発第0313004号老老発第0313004号）

- Ｑ．４６【重い引き戸の取替え】

既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は、対象となるか。

Ａ．既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由であれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、対象外とする。

- Ｑ．４７【右開きから左開きへの扉の取替え】

扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は対象となるか。

Ａ．扉そのものを取り替えない場合でも、身体の状況にあわせて性能が変われば、扉の取替えとして対象となる。

具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合などが考えられる。

Ｑ．４８【扉の幅、位置を変える工事】

車椅子利用者が浴室の扉を一人で閉められないために、扉の幅を広げ、位置をずらすことは、住宅改修の対象としてよいか。引き戸から引き戸への変更であった場合でも可能なのか。

Ａ．要介護者の身体状況に基づいた理由による住宅改修なら、支給対象とする。

Ｑ．４９【居室の壁を扉にする工事①】

要介護者の移動距離を短くして自立を保つために、部屋の壁を壊し、新たに扉を設置する場合、「引き戸等への扉の取替え」の対象となるか。

Ａ．扉の新設は原則、対象外。ただし、本人の身体状況により扉位置の変更がないと移動や福祉用具導入に支障が生じる等の場合で、新たに扉を設置する方が扉位置の変更等に比べ費用がかからない場合には「引き戸等への扉の取替え」に含まれ、給付対象となる（H21．４月より）。

- Ｑ．５０【居室の壁を扉にする工事②】

便所の壁に隣接する被保険者の部屋の壁をアコーディオンカーテン等、扉に改修する工事は「引き戸等への扉の取替え」に該当するか。なお、現在便所の扉は別の側面にある。

Ａ．Q.４９同様に、扉の新設は対象外であるが、扉の新設が被保険者の身体状況に応じて必要であり、扉位置変更等に比べ費用がかからない場合は支給対象となる。なお、扉新設のために壁を取り壊した費用等は給付対象とならない。

- Ｑ．５１【ドアの取り外しについて】

車椅子で通行するために、台所の入り口の扉を取り除く工事費について、対象とできるか。

Ａ．新しい扉を設置しなくても、本人の身体上の事情により扉を撤去した場合は対象となる。

- Ｑ．５２【トイレ内の扉の撤去】

要介護者等の身体状況に基づいた理由により扉を撤去した場合、「引き戸等への扉の取替え」に該当するか。

Ａ．新しい扉を設置しなくても、本人の身体上の事情により扉を撤去した場合は対象となる。

Ｑ．５３【段差解消に伴う扉の取替え】

扉に付属する敷居を段差解消のため取り替えることに伴い、今ある扉を別のものに新調しなければならない場合、扉の費用は給付対象となるか。

Ａ．付帯する工事として対象となる。

- Ｑ．５４【ドアノブ変更に伴う扉の取替え】

ドアノブを変更するために、扉ごと取り替えた場合、（開き戸から開き戸への変更）支給対象としてよいか。

Ａ．ドアノブのみが対象となる。

- Ｑ．５５【扉の取替えに付帯する工事】

開き戸を引き戸にする工事で、引き戸を引く壁面にコンセントがあり、引き戸を引く際に支障がある場合、以下のコンセントの移設工事費について、どこまでが住宅改修の扉の取替えの付帯工事として支給対象となるか。

①コンセントの取り外しまで。

②コンセントの取り外しと移設費（配線含まず）

③コンセントの取り外しから配線を含む工事費全部

Ａ．①から③すべて対象となる。

- Ｑ．５６【門扉の取替え】

門扉の取替えは、対象となるか。

Ａ．「引き戸等への扉の取替え」として対象となる。

- Ｑ．５７【処分費用の取り扱い】

住宅改修の際、不要となった便器、扉等の撤去費用及び処分費用は対象になるか。

Ａ．これらの費用は「引き戸等への扉の取替え」又は「洋式便器等への便器の取替え」の工事を行う際に当然、付帯する行為である事から対象となる。

- ５．「洋式便器等への取替え」

住宅改修告示第５号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。

ただし、購入告示第１項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。

また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。

さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

(最終改正　平成21年3月13日老計発第0313002号　老振発第0313004号老老発第0313004号）

- Ｑ．５８【小便器から小便器への取替え】

洋便器では小便が出ない要介護高齢者で、現状の小便器の高さ、大きさが合わず介護を要している場合、適当な小便器への取替えも、住宅改修の対象となるか。

Ａ．「洋式便器等への便器の取替え」として支給対象となる。

- Ｑ．５９【和式便器への便器の取替え】

一般的に想定されるものとして、和式便器を洋式便器に取り替える場合が多いと思われるが、要介護者の身体的状況から、洋式便器を和式便器に取り替える場合も「洋式便器等への便器の取替え」に該当するか。全盲、尖足、両下腿不全麻痺の方で、今まで何とかつかまってトイレは自立していたが、最近、筋力低下などにより歩行困難となり、つかまっての立ち上がりもできなくなった。ただ、這っての移動はでき、尿便意もあるため、このままオムツ使用ではなく、和式便器に取替えてトイレが自立できるようにしたい。

Ａ．要介護者の身体状況に基づいたものであり、この場合は該当する。

## Ｑ．６０【足で水洗できる便器への取替え】

筋萎縮性側索硬化症の方が、症状が進行し、水を流すところまで手を上げられなくなったため、現在使用している洋式便器ごと取替え、足で水を流せるタイプの洋式便器に取り替えるのは、対象となるか（便器として使用できない状態を使用できる状態に変更するのは可という考え方）。

Ａ．「洋式便器等への取替え」として対象となる。

Ｑ．６１【洋式便器の高さを上げる工事】

リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして支給対象となるか。

①洋式便器をかさ上げする工事

②便器の高さが高い洋式便器に取り替える工事

③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合

Ａ．①　･･･対象。

②　･･･既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば対象とならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替えとして支給対象とする。

③　･･･住宅改修ではなく、「腰掛便座」（洋式便器の上に置いて高さを補うもの）として特定福祉用具購入の対象となる。

- Ｑ．６２【洋式便器から高さの高い洋式便器への取替え】

要介護者に適した高さの便器に取り替えるという適切な理由があれば、支給対象とすることが可能であるが、その新旧の便器の高さの差はどのくらい必要か。またその取替えにあたって、特殊便器（高さ約41ｾﾝﾁ）ではなく、標準便器（高さ約37ｾﾝﾁ）に取り替える場合でも対象としてよいか。

Ａ．本人に適したものと認められるなら支給できる。

- Ｑ．６３【洋式便器の向きを変える工事①】

障害に適応するよう、洋式トイレの向きを変える工事は対象になるか。

Ａ．「洋式便器等の便器の取替え」として対象になる。

Ｑ．６４【洋式便器の向きを変える工事②】

便所の入り口を入って男性用小便機、袖壁があり、その奥に洋式便器がある。その洋式便器は横向きであったため、身体的理由（車椅子からの移乗が困難）により、縦に向きを変える必要が生じた。向きを変えても男性用小便器と袖壁が移乗の障害となる場合、男性用小便器及び袖壁の撤去を便器取替えに伴う付帯工事として含めることができるか。

Ａ．付帯工事として認める。

Ｑ．６５【押入れをトイレに改造する工事】

要介護者本人の居室の押入れを改造して専用のトイレを作る場合、支給対象となるか。なお、既存のトイレはそのまま残し、家族が使用する。既存のトイレを残して専用のトイレを作るということは、改修ではなく新設となるため、告示の「洋式便器等への取替え」には該当せず、対象外と解するがいかがか。

Ａ．対象外とする。

- Ｑ．６６【居室をトイレに改造する工事①】

既存の和式トイレを改修するのではなく、居室の隣室を改造して洋式トイレを新たに設置する場合は、対象となるか。なお、既存のトイレは家族がそのまま使用することとなる。既存のトイレを残して専用のトイレを作るということは改修ではなく新設にあたるため、対象外と考えるがいかがか。

Ａ．対象外とする。

## Ｑ．６７【居室をトイレに改造する工事②】

本人は車椅子生活で、母屋の座敷に住んでいるが、古い家なので段差が各所にある。現在、母屋のトイレを使うことが事実上不可能なため、ポータブルトイレを使用しているが、次の工事は支給対象となるか。なお、家族は母屋にあるトイレと同じくらいの頻度で物置のトイレを使っている。

①同じ敷地内にある母屋と軒を隔てて隣接する物置を床上げをして改造し居室にする。

②物置にあるトイレについて、和式の便器から洋式の便器に変更する。

Ａ．①･･･居室に改造する工事は対象外する。

②･･･「洋式便器等への便器の取替え」として支給対象とする。

Ｑ．６８【居室をトイレに改造する工事③】

母屋内にトイレはなく、少し離れた屋外にある和式トイレを壊して、母屋の居室の一角をトイレに改造し洋式トイレを設置する場合、洋式便器の設置及び古いトイレの解体費用は住宅改修の支給対象となるか。

Ａ．対象となるが、居室からトイレスペースへの改造に係る壁や扉等設置の費用は対象外となる。また、屋外の和式トイレを取り壊した写真の提出が必要。

Ｑ．６９【ユニットトイレの取り扱い】

和式トイレからユニットトイレ（トイレ全体がユニットになっていて洋式便座、手洗い、温風機等が一体になっているもの）への改修を対象にしてよいか。

Ａ．対象となる部分が按分可能であれば当該部分に係る費用について対象とする。

Ｑ．７０【トイレの移設】

要介護者の住む居宅の増築時に、居室から遠くにある和式トイレを取り壊し、居室横に洋式トイレを新設する場合、住宅改修の対象としてよいか。

Ａ．和式トイレを取り壊すのであれば「洋式便器等への取替え」に該当し対象となる。なお、既存トイレを取り壊した状態が分かる写真の提出が必要である。

- Ｑ．７１【背もたれ付きトイレガードの設置】

下肢筋力の低下の著しい対象者が洋式便器への取替え工事を行う際に、起立動作を安全に行うため、手すりの取付けの代わりに肘掛部分等の付いた「背もたれ付きトイレガード」を設置することは対象となるか。

Ａ．洋式便器と一体で使用するもので、工事を伴うものであれば、洋式便器等への便器の取替えに該当し支給対象となる。

- Ｑ．７２【洗浄機能付き洋式便器等への取替え】

和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取替えは、支給対象となるか。

Ａ．商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取付ける場合にあっては、支給対象とする。ただし、コンセント設置等の電気工事費は対象外とする。

Ｑ．７３【洗浄機能のみの付加】

既存の洋式便器の便座を洗浄機能等が付加された便器に取り替えた場合、対象となるか。

Ａ．介護保険制度において便器の取替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためであるので、洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は、住宅改修の対象外である。

- Ｑ．７４【ウォシュレット機能の付加】

現在洋式便座を使用している者が、ウォシュレット機能の付いている便座に交換することは可能か。ウォシュレット機能を使用することにより自力で排泄行為を終了することができることから、必要な機能と考えられるがいかがか。

Ａ．対象としない。

- Ｑ．７５【和式便器の上に置く腰掛式便座】

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは住宅改修に該当するか。

Ａ．該当しない。「腰掛便座」として特定福祉用具購入の支給対象となる。

- Ｑ．７６【仮設トイレの設置費用】

和式便器から洋式便器に改修する際、工期が３日かかるため仮設トイレを設置した場合、仮設トイレの設置に係る費用は対象となるか。

Ａ．付帯して必要になる住宅改修は便器の取替えに伴う給排水設備工事及び床材の変更とされているため、仮設トイレ設置費用は対象としない。

Ｑ．７７【トイレの壁を撤去する工事】

男性用・女性用それぞれの個室にある和式便器を１つの洋式便器に改修した場合、個室を仕切っていた壁を撤去する工事費用については、「付帯して必要となる住宅改修」に該当するか。

Ａ．個別の住宅改修の実態に応じて適宜判断する。なお、単に壁を撤去するというだけでは付帯工事には該当しないが、本人の身体上の事情により扉を撤去しなければならない場合は、付帯して必要となる住宅改修に該当する。

- Ｑ．７８【便器の取替えに伴う給排水設備工事】

便器の取替えに伴う給排水設備工事は、「水洗化に係るもの」を除き認められている。給排水設備工事は、まさに水洗化に係る工事と思われるが、認められない工事の範囲とは、①浄化槽設置工事②公共下水道に接続する枡からトイレまでの配水管工事を指すのか。

Ａ．非水洗の和式便器から水洗の洋式便器に取り替える場合において、便器本体の工事とともに、水洗化の工事が行われるかと思うが、その場合の「水洗化」の工事を対象から外している。

「便器の取替え」に付帯する工事として「便器の取替えに伴う給排水設備工事」として想定しているのは、和式の水洗便所を洋式の水洗便所に替えるときなどに、配水管の長さや位置を変える場合を想定している。

- Ｑ．７９【小便器の洋式便器への取替えに伴う配管工事】

従来、男性用小便器と和式便器があったトイレについて、男性用小便器を洋式便器へ改修（和式便器をそのままに）する場合、便器の取替え自体は住宅改修の対象になるが、配管工事（管を太くする等）については、対象にならないとの判断でよいか。

Ａ．実態に応じて適宜判断する。管を太くしなければ洋式便器の設置ができない場合については、Ｑ．７８にある配水管の長さや位置を変える部分に該当する分のみ支給対象とする。

Ｑ．８０【トイレの改修に伴う壁や天井の工事について】

脳梗塞後遺症により、自力での立ち座りが困難になってきたため、トイレの洋式便器正面の壁に手すりを設置したいが、壁と便器の間が狭く、前傾姿勢がとれない。この場合、以下の工事は住宅改修として認められるか。

①洋式便器を後方へ４０センチ程度ずらす。

②洋式便器をずらすスペースを確保するため、後方の壁を一度撤去し、約４０センチ後方に壁を設置する。

③このトイレが階段下に設置されているため、天井に斜めの傾斜があり、洋式便器を後方へずらすことにより、同居家族が用便時に天井に頭をぶつける恐れがある。よって、天井の傾斜角度を変更する工事が必要。

Ａ．①　･･･「洋式便器等への便器の取替え」に該当するものと考えられるため対象となる。

②　･･･壁をずらす工事は付帯工事に該当しないものとし、対象外とする。

③　･･･「洋式便器等への便器の取替え」に付帯する工事には該当しないものとし、対象外とする。

便器の取替えに付帯する工事は、床部分の工事や配水管の長さの変更、古い便器の撤去費用等が考えられ、トイレのスペースを広げるため等の壁や天井部分の工事費は対象とならない。

- Ｑ．８１【洗浄機能付き便器への取替えに係る電気工事費用】

- 和式便器からウォシュレット機能付き洋式便器に取り替える際、コンセント設置等に係る電気工事費は対象外との判断でよいか。

Ａ．電気工事費は対象外とする。

# ６．支給申請書類関係

- Ｑ．８２【「領収書」の氏名①】

支給申請書に添付する領収書の氏名は申請者である要介護被保険者であることとされているが、実際に代金を支払うものが家族、親戚等である（被保険者本人に支払能力が無い、あるいは１割の自己負担分程度しか持ち合わせが無い）場合、現実の支払者あての領収書をもって代えることはできるか。

Ａ．住宅改修は、介護保険法に基づき被保険者に給付されるものであるため、被保険者名の領収書が必要。

- Ｑ．８３【「領収書」の氏名②】

施行規則第75条第2項第1号、第94条第2項第1号に基づき、住宅改修費の支給申請書に添付する領収書については、（保険給付の当事者でもあり改修費用支払者である）申請者（当該被保険者）宛名のものとすべきと考えるが、介護保険給付対象外のほかの家屋改造等と一体的に発注された場合、家族等の宛名の領収書を申請書の添付書類とすることができるか。居宅介護住宅改修費の支給は、介護保険法第40条第6項に基づき被保険者に保険給付されるものであり、ほかの住宅改造と一体に工事されたとしても、介護保険の住宅改修の対象となる部分について工事費内訳書で明示し、領収書は被保険者名とする必要があると考えるがいかがか。

Ａ．住宅改修は、介護保険法に基づき被保険者に給付されるものであるため、被保険者名の領収書が必要。

- Ｑ．８４【「領収書」】

領収証は写しでもよいか。

Ａ．申請時には必ず領収証原本の提示が必要となる。原本を利用者に返却する必要がある場合は、提出時に必ず、原本返却の旨を申し出ること。市役所受付印を押印した上で、コピーをとり、原本を返却します。

Ｑ．８５【「住宅改修が必要な理由書」】

住宅改修が必要な理由書を作成する者について、「基本的には介護支援専門員とするが、市町村が行う住宅改修指導事業等として、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家」とされているが、住宅改修のみを必要とする要介護者等は介護報酬が得られないことにより居宅介護支援事業者から当該理由書の作成依頼を断られる場合がある。この場合、本人もしくはその家族、又は住宅改修指導事業に関わらない市町村職員が理由書を作成してよいか。

Ａ．作成できない。

南あわじ市において理由書の作成者は、住宅改修のことだけでなく本人の置かれている状況や福祉用具の利用、今後の課題などを総合的に把握している介護支援専門員のみとしており、福祉住環境コーディネータによる作成は認めていない。

介護支援専門員は、日常的継続的支援者の立場を集約する役割をもつため、それを明確にする理由書を作成すること。

- Ｑ．８６【「写真」の現像費用】

施行規則第75条第2項第3号の「完成後の状態を確認できる書類等」については、改修前及び改修後のそれぞれの写真とすることとなっているが、その写真の現像料等については申請者（被保険者）の負担としてよいか。

Ａ．被保険者負担とする。

- Ｑ．８７【「写真」①】

申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。

Ａ．工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むこと。

Ｑ．８８【「写真」②】

改修前の写真を撮影していなかった場合、住宅改修の対象とならないのか。また、改修前の写真は改修が行われる前であればいつ撮影されたものでもよいか。

Ａ．南あわじ市では、事前写真を撮り忘れた等の場合はケアマネージャーが現場確認をしている旨を記載し、ケアマネージャーもしくは事業所名で押印のある書類を提出することで支給対象としている。改修前写真撮影日の指定はないが、事前の現場確認時に撮影されたものが適当と考える。

- Ｑ．８９【「工事費内訳書」】

支給申請の際に添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。

Ａ．工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模が分かるようにする必要はある。なお、「図面製作費」は支給対象外とする。

Ｑ．９０【「住宅所有者の承諾書」】

屋外での改修工事の申請をする場合、建物に接することがなければ、住宅所有者の承諾書の添付は不要と考えてよいか。また、一方、土地に関することから、別に土地所有者の承諾が必要と考えるがいかがか。

Ａ．規則第75条第3項及び第94条第3項の趣旨は、賃借人が住宅改修を行う場合は所有者の承諾を得る必要があることを示したものである。例えば、不動産登記簿に記載された所有者と申請者が違う場合でも所有者が同居している親族であれば、承諾書は不要である。所有者が同居している親族以外の場合や賃借人である場合は必ず承諾書が必要となる。

７．その他

- Ｑ．９１【改修中に被保険者が死亡した場合①】

住宅改修完了前（又は保険給付申請前）に本人が死亡した場合、どこまでが対象になるか。

Ａ．死亡時に完成している部分までの経費が対象になる。死亡後も工事を継続し完成させた場合は、事後申請時に完成写真と死亡時点までの完成部分に係る経費を按分した請求書等を添付し、工事を中止した場合は現状写真を添付すること。いずれの場合も理由書に死亡日を記入する。

- Ｑ．９２【改修中に被保険者が死亡した場合②】

被保険者が工事を発注し、着工直前に死亡してしまった場合、施工業者が発注した材料等について被保険者に請求があった場合、工事完了部分までの経費が対象となっているが、その経費はどこまでのものか。

Ａ．一般的には、材料費・工賃等は、死亡時点までの完成部分にかかる当該費用相当額のみが対象となるものと考える。　本件の場合、そもそも完成部分が存在しないため、支給対象とならない。

- Ｑ．９３【改修中に被保険者が死亡した場合③】

施行規則第75条及び第94条によると、「住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護(支援)被保険者は、･･･申請書を提出しなければならない。」と規定しているが、被保険者が死亡して本人が申請書を提出できない場合、具体的な取り扱いはどうすればよいか。

Ａ．相続人が申請者となって支給申請する。

- Ｑ．９４【着工後に被保険者が入院した場合】

入院（入所）中の要介護者が退院する際は前もって工事を着工することは可能（申請は退院後）としているが、在宅サービスを受給し、住宅改修に着工した要介護者が、着工後に容態の急変等により入院し、退院の見通しがつかない場合、要介護者から住宅改修費支給の申請があった場合、住宅改修の支給は可能か。

Ａ．入院するまでに工事が完成した部分まで対象となる。申請はＱ．91と同様の取り扱いとする。

- Ｑ．９５【改修中に非該当認定となった場合】

住宅改修の着工日時点では要介護(支援)認定されていたが、その後更新申請をし「非該当」と認定された。住宅改修の工事完了及び申請時点では「非該当」である場合、保険給付を行うことができるか。

Ａ．入院時、死亡時の取り扱いの考え方と同様に、要介護認定の有効期限日までに工事が完了した部分の経費が対象となる。

- Ｑ．９６【一時的に身を寄せている住宅の改修】

要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。

Ａ．介護保険の住宅改修は、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。

- Ｑ．９７【住民票を残したまま他市に居住している被保険者の住宅改修】

Ａ町の被保険者（要介護１）が、３年前からＡ町に住民票を残したままＢ市の娘の家に居住しており、当該被保険者からＡ町に、娘の家の住宅改修の申請の相談があった。Ｑ．９６の「一時的に身を寄せている住宅の改修」から判断して、対象にならないと解釈してよいか。

Ａ．介護保険証の住所においてのみ、住宅改修の対象となる。したがって、この場合は対象外。

Ｑ．９８【改修後、転出した場合の申請の取り扱い】

要介護者が南あわじ市で住宅改修を行い、数ヵ月後にＢ市に転出した。その後、南あわじ市で行った住宅改修について南あわじ市に対して支給申請を行うことが可能か。支給申請時点では南あわじ市における受給者資格を喪失しているが、時効期間を経過していなければ可能とも考えるがいかがか。

Ａ．南あわじ市へ申請することが可能である。

- Ｑ．９９【転入前の住宅改修の請求先】

南あわじ市への転入に先立ち、住宅改修しようとする場合、住宅改修することは可能か。

Ａ．住宅改修ができるのは、被保険者の身体上の事情から転入前の工事が必要な場合で、かつ、転入前の市町村で工事着工日および完成日を有効期間に含む要介護認定を受けている場合であり、着工前に南あわじ市へ事前申請を行う必要がある。また、工事完成後２週間以内に転入し、居住の事実があり、転入後２週間以内に事後申請を行う必要がある。

- Ｑ．100【施設入所者の自宅の改修】

月に数回施設から帰宅する住宅の改修は、介護保険の住宅改修が在宅介護サービスの範疇であるため、この場合住宅改修に該当しないと判断してよいか。

Ａ．施設入所者の生活の拠点は施設にあるので、外泊時であっても在宅サービスは算定できないこととなっており、住宅改修についても同様と考える。

- Ｑ．101【グループホーム利用者の一時帰宅のための改修】

認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護の利用者（入所者）で、介護保険証の住所地が自宅にある場合、年末年始等の一時帰宅を目的として、自宅の段差解消等の住宅改修を行うことは可能か。

Ａ．介護保険給付上は在宅扱いであるが、生活実態は自宅にないことから、給付対象としない。

- Ｑ．102【グループホームにおける住宅改修】

グループホームは居宅と考えられず、住宅改修費の保険給付の対象とならないと考えてよいか。

Ａ．グループホームについては、原則、住宅改修費の対象とならないが、個室部分について特段の事情があれば支給対象となりうる。

Ｑ．103【ケアハウスにおける住宅改修】

介護保険制度上、ケアハウスは「アパート」と同列の扱いとされているが、ケアハウス入所者が要介護認定を受け、自らの希望により、入所しているケアハウスの住宅改修を行った場合（施設の運営主体は了解済み）、給付対象となるか。

Ａ．軽費老人ホームの居宅部分（専用部分に限る。廊下等の共用部分は除く）は、制度上、住宅改修は可能であるが、軽費老人ホームの居室は、そもそも高齢者の利用に適したものとなっているはずであり、一般的には想定していない。ただし、高齢者の身体状況によっては、個別の対応（手すりの取付など）が必要な場合もあるのでその場合には、住宅改修費の支給は認められるものである。

- Ｑ．104【入院中の支給申請】

現在入院（入所）している高齢者が、まもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。

Ａ．入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので、事前申請書の提出も受付けられず、改修費も支給されることはない。

ただし、退院後の住宅については予め改修しておくことも必要と考えるので、その場合は、退院日が決まれば事前に南あわじ市に改修内容、過去の実績等を確認した上で住宅改修を行い、退院後に改修費の支給を申請すること。退院後に、支給申請書・理由書・事前写真・事後写真・図面・見積書または請求書・領収書の提出が必要。理由書の「利用者の身体状況」欄には必ず退院日を記入すること。なお、退院しないことになった場合は申請できない。

特別養護老人ホームを退所する場合も、本来退所後に住宅改修を行うものであるが、入院中の場合と同様の取り扱いとする。

退院が不明確である段階で着工すると、万が一、退院が長引いて体の状態が変わってしまった場合に、本人の状態に適した住宅改修でなくなる可能性があるため、必ず退院が具体的に決まってから事前協議してください。

また、改修内容が給付対象となるかどうか迷う場合は、事前写真・図面等を見せていただければ保険者で判断します。この場合でも申請書類の提出は不要。

- Ｑ．105【賃貸住宅の共有部分の改修①】

賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。

Ａ．賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えられるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となることがある。

- Ｑ．106【賃貸住宅の共有部分の改修②】

分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。

Ａ．賃貸アパートの場合と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規定や他の区分所有者（マンションの住人）の同意（区分所有法による規定も可）があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。

この場合の、手続きは次のとおり行うこと。

①所有者（管理者）のみの同意書を得た上で、まず事前申請をする。

②事前審査がＯＫであれば、保険者からケアマネージャーに連絡するので、区分所有者（住人）全世帯から同意書を得た上で、着工する。なお、同意を得る際には、共有部分の改修内容について必ず図面、その他を用いた上で説明を行い、理解を得ること。同意書は市で使用しているものを加工（同意書の「住宅所有者」を「区分所有者」に訂正）しての使用可とする。

- Ｑ．107【賃貸住宅退去時の原状回復のための費用】

賃貸住宅の場合、退去時に原状回復するための費用は対象となるか。

Ａ．対象外。

Ｑ．108【家族等が改修を行った場合①】

家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるか。

Ａ．被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費のみが支給対象となり、工賃は対象外とする。

- Ｑ．109【家族等が改修を行った場合②】

被保険者本人や家族等が改修を行った場合、材料費のみを給付対象とするが、次の場合、どこまで対象とするか。

①別居していて大工を業とする子供

②別居していて大工ではない子供

③別居しているが、被保険者と生計を同一にしている子供

同居している場合は自分も居住している家の改修に当たるため、また大工でない場合は通常賃金を請求しないと考えられるため、給付の対象としないと考えるがいかがか。

Ａ．①　･･･賃金部分も給付対象

②③･･･賃金部分は対象外と考えてよい

## Ｑ．110【新築時の工事①】

新築や増築時における手すり設置等の住宅改修費は支給対象とできないのか。

Ａ．対象外となる。

- Ｑ．111【新築時の工事②】

新築住宅の竣工日以降に手すりを取付ける場合は、対象となるか。

Ａ．手すり等が必要な身体状況であるなら、新築時に設置すべきと考えるが、入居後に手すり等が必要となった場合は、支給対象となる。

- Ｑ．112【２軒の家の改修】

同一町内に２軒の家を所有しており、普段生活している家には手すり等の取付け、生活実態の無い家には浴室の改修を希望しているが、この場合両方とも支給対象となるか。なお、２軒は歩いていける距離にあり、普段生活している家には浴室がなく、生活実態の無い家は風呂のみを使用している。住宅改修は現に居住する住宅のみが対象となり、この場合は現に居住しているとは言えないので対象外と考えるがいかがか。

Ａ．介護保険被保険者証の住所にある住宅のみが対象となる。現に居住していても介護保険被保険者証に記載されている住所でない場合は対象外である。

- Ｑ．113【同一世帯に２人の被保険者がいる場合】

同一世帯に二人（夫婦）の被保険者が係わる住宅改修については、重複しないように対象となる工事を設定しなければならないと思われるが、トイレの改修工事において、便器の取替え（和式から洋式）は妻（要介護１）、その床段差の解消と手すりの取付けについては夫（要支援）というように、各々の必要度に応じて工事を設定することは可能か。

Ａ．重複しなければ可能である。

- Ｑ．114【申請の時効起算日】

住宅改修申請の時効は2年間であるが、その起算日は着工日か工事終了日か、それとも代金支払日か。

Ａ．支払日（＝領収日）とする。

Ｑ．115【支給額算定の例外に係る取り扱い】

①10万円の住宅改修費を支給された旧家屋を現地で建て替えし、新築家屋として住み始めたが、一部住宅改修を行う必要が生じた場合、住居表示は旧家屋と同一であっても、「転居した場合の例外」として改めて支給限度基準額20万円までの住宅改修費を支給することは可能か。

②同一敷地内で5万円の住宅改修費を支給された家屋とは別に、高齢者世帯のみの家屋を新築したが、その後新築家屋で一部住宅改修を行う必要が生じた場合、住居表示は同一であっても「転居した場合の例外」として改めて支給限度基準額20万円までの住宅改修費を支給することは可能か。

Ａ．①②とも不可能。

# ○支給限度額のリセット

①転居した場合

②住宅改修に初めて着工した日の要介護区分から３段階以上あがった場合（1回のみ）

（例）初めて着工した時の介護度が･･･

「要支援１」であれば「要介護３」以上になった場合

「要支援２」であれば「要介護４」以上になった場合

限度額がリセットされる

「要介護１」であれば「要介護４」以上になった場合

「要介護２」であれば「要介護５」になった場合

| 支１ | 支２・介１ | 介２ | 介３ | 介４ | 介５ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※注：支援１→２、支援２→介護１は、１段階として数えない。

# ○住宅改修をするにあたって

１．本人がどう暮らそうとしているのか、その上で何に困っているのかを把握すること。

・本人がどのような身体状況・身体機能であるのか

・現在どういう生活動作ができるのか、できないのか

・その生活動作をどのような住環境のもとで行っているのか

・生活の不便・不自由な点は何か、その原因は何か

・本人や家族がどんな生活を送れるようになりたいと思っているのか．．．など

２．それを実現するためにはどうすればよいか、あらゆる角度から検討すること。

・本人の能力をもう一度確認すること

・人的介助（家族・ヘルパーなど）

・家具の配置変更

・福祉用具などの導入

３．注意点

高齢者の住宅改修は、しばしば本人不在のまま家族や周辺の関係者の間ですすめられることがありますが、本人が同席して一つ一つ確認しながらすすめるのが原則です。

相談に対応する場合は本人や家族に指示をするのではなく、一緒に考え、アドバイスをするという気持ちを持ち、必要に応じて説明を加えながらお互いに理解を深め、最終的には本人や家族が自己決定するという手順が望ましいといえます。